| Instalacja GLPi Agent, Backup i Restore |  |
| --- | --- |
| I | Zadania |
|  | Zadanie 1: Procedura Backup i Restore GLPi (zadanie grupowe) - opracowanie dokumentacji do procedury - opracowanie mechanizmu regularnego backupu [2024-04-16] aktualizacja do mechanizmu backupu Zaproponuj realizację wykonania cyklicznego backupu dla : - bazy danych GLPI osadzonej na silniku MariaDB na serwerze glpi-uwm-apache-01 - katalogu aplikacji GLPI /var/www/html/glpi przy założeniu że : - będzie się on wykonywał przy użyciu dedykowanego konta serwisowego admin_backup - będzie się on wykonywał codziennie o godzinie 21:00 - miejsce odkładania backupu będzie w lokalizacji /var/www/html/backup/<data kalendarzowa> - plik logu z przebiegu procesu backupu odkładany będzie w pliku /var/www/html/backup/backup.log - przewidywana retencja danych to 14 ostatnich backupów Dodatkowo opisz opracowany mechanizm jako instrukcję implementacyjną rozwiązania, tak by można było je użyć dla innych rozwiązań. Informacje pomocnicze : Weryfikacja działania poleceń dla manualnego backupu : a) Backup aplikacji GLPi mkdir /var/www/html/backup/2024-04-16 cp -a -R /var/www/html/glpi /var/www/html/backup/2024-04-16/ b) Backup bazy danych mariadb-dump -u glpi -p -x glpi > /var/www/html/backup/2024-04-16/glpi_dump.sql Jeśli nie działa backup bazy danych należy odświeżyć uprawnienia w MariaDB: GRANT RELOAD ON glpi.* TO 'glpi'@'%'; FLUSH PRIVILEGES; Zadania które należy rozważyć do wykonania : - utworzenie konta serwisowego do realizacji backupu admin_backup 1a) w tym konfiguracja stałego uwierzytelnienia dla konta serwisowego backupu - zainstalowanie menadżera zadań crone - utworzenie skryptu crone_backup.sh realizującego : - backup katalogu aplikacji (przykładowa nazwa zbioru: glpi_2024-04-16_13-30) - backup bazy danych (przykładowa nazwa zbioru: glpi_dump_2024-04-16_13-30.sql) - logowanie zdarzeń (przykładowe zdarzenia : utworzenie katalogu, utworzenie backup katalogu aplikacji, utworzenie backup bazy danych, usunięcie zbioru w ramach retencji danych) - retencje backupów – np. utrzymanie 14 ostatnich backupów - utworzenie zadania crone z harmonogramem i dowiązanie do niego skryptu backupu (crone_backup.sh) - sposób odtworzenia środowiska z backupu Zadanie 2 : Instalacja GLPi Agent dla systemu Windows z MSI (zadanie personalne) - Weryfikacja adresu IP nadanego z DHCP dla Serwera GLPi : docelowo warto nadać adres statyczny lub wykonać stałą rezerwacje w DHCP - Weryfikacja adresu IP nadanego z DHCP dla Serwera AD : docelowo warto nadać adres statyczny lub wykonać stałą rezerwacje w DHCP - Zmiana adresu URL aplikacji GLPi - Rejestracja GLPi - Wygenerowanie klucza - Skopiowanie klucza - Aktywacja klucza - Odszukanie i pobranie wtyczki GLPi Inventory - Instalacja i aktywacja wtyczki GLPi Inventory - Włączenie inwentaryzacji - Instalacja agenta GLPi z MSI - Akceptacja warunków licencyjnych - Wskazanie ścieżki instalacji - Wybranie komponentów - Utworzenie przestrzeni dla Lokalnego miejsca składowania plików inwentaryzacji - Wskazanie zdalnego miejsca składowania plików inwentaryzacji - Obsługa certyfikatu SSL - Konfiguracja Proxy - Wybór trybu uruchomienia - Konfiguracja wbudowanego serwera http i przepuszczenia na zaporze - Tagowanie i zkanowane zasoby - Konfiguracja Timeout i P2P - Konfiguracja logów - Instalacja GLPi Agent - Zakończenie instalacji - Inwentaryzacja - Sprawdzenie inwentaryzacji |

|  | Zadanie 3: Instalacja Agenta GLPi dla platformy Unix (zadanie personalne) Zadanie 4: Instalacja Agenta GLPi dla platformy Laptop Studenta (zadanie personalne) Zadanie 5: Instalacja Agenta GLPi dla platformy Telefon Studenta (zadanie personalne) Dodatkowe informacje: - Wykonane zadania należy przesyłać na folderów osobowych i personalnych na GitHub do dnia - Kolejność przesłania zadań ma wpływ na ocenę - Czas realizacji zadań do 2024-04-25 (czwartek) |
| --- | --- |

Dodatkowe materiały: